Luokka 5

- CO2 (ihmisperäiset kaasut, muutkin, referensiarvo). Sekä lämpötila.

- Huonoja ”hetkiä” päivässä on muutamia. Samaan aikaan myös lämpötila aina nousee. (Tvoc eli orgaaniset yhdisteet menee suunnilleen samaa käyrää).

- luokka 5 tilanne on parantunut ja huippuarvot ovat tippuneet keväästä.

- jos tästä halutaan parantaa – tulisi  1. oppituntia lyhtentää.. 2 aloittaa tuuletus.    3 asentaa, kokeilla seinäasenteista IV konetta luokassa vielä. (joudutaan laittamaan ikkunan/tuuletusikkunan paikalle)

Luokka  1 Viiko

- Luokan tilanne on usein todella hyvä. Pitkään hyvä. Mutta kun menee huonoksi niin huiput todella korkealla (=ummehtunut ilma). Samaan aikaan lämpötila nousee 23-24C.

- tässä luokassa ei siis IV muutoksia kesällä (D-Osassa), kuten luokassa 5.

- Venttilit varmasti toimivat ja pitävät luokkaa osan aikaa hyvänä. Mutta pitkinä päivinä iltapäivästä menee huonoksi.

- Jos ei tuuletuksella hoideta. Jää vaihtoehdoksi luokkakohtainen, ikkunan paikalle asennettava kone. Tai jatketaan näin.

- Tämä on ns Villen luokka. Tästä noin muutoin kuuluu varsin vähän palautetta. Tosin muut D osan luokat lienevat aika samanlaisia.

Huom anturit ovat todella alhaalla – hengitys ja oleskelukorkeudella opettajan pöydän läheisyydessä.

Jaakko Rewell 2.10.2019   0505541617  (jaska.rewell@gmail.com)